建筑工程预算编制说明

工程名称：新冠与病媒生物检测实验室改造

- 工程概况 1.建设地点：莆田市荔城区。 2.工程专业：单独发包的装饰（含安装）。 3.工程类型：/。 4.基础类型：/。 5.合同工期： /日历天 ；工程质量等级：合格工程 。 - 6.工程特征： - 建筑面积： 面积约84㎡ 。 - 层数： 地上1层。 - 结构质式： 框架 。 - 混凝土情况：/ 。 - 编制范围 按照 设计的新冠与病媒生物检测实验室改造图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程（含安装）等，具体如下： - 不含三通一平； - 不含基坑支护及大挖土方； - 不含桩基工程； - 编制依据 1.图纸： 设计的新冠与病媒生物检测实验室改造图纸设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)。其中，暂列金额：无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按莆建管〔2023〕19号，人工费调整指数为1.1965。 （2）施工机械台班单价：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）【闽建筑[2022]1号文】 。 （3）材料设备价格：《莆田2024年3月份（下半月）材料综合价格》、定额基期价格、及市场询价。 （4）施工扬尘防治措施费:按《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程扬尘防治措施费的通知》莆建管〔2019〕83号执行。 8.其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架：砌筑双排脚手架、满堂脚手架。 5.施工排水、降水： /。 6.垂直运输： /。 7.大型机械设备进出场及安拆： /；大型机械设备基础： /；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本预算取定的材料设备品牌 名称; 品牌范围; 控制价取定的品牌; 备注. 灯具; RoDEKeR、超豪光电、蕾雨; RoDEKeR. 阀门; 泉瓦特斯、福思特、沪工; 泉瓦特斯. 空调设备; 海尔、格力、海信; 海尔. 水龙头; 奥利斯、九牧、申鹭达; 奥利斯. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 详询价单 七、其他需要的说明 土建部分 - 1、本工程拆除垃圾清运运距，按3km包干计入。 - 2、依设计回复，实验台为成品实验台（实验室专用），具体选型由业主定，需配两个水槽。尺寸为750*3700mm。 - 3、依设计回复，新增窗户的玻璃是6厚钢化玻璃。 - 4、依设计回复，本工程新增纱窗是用铝合金材质。 - 安装部分 1、电气工程由各回路第一个点位开始量取，按图示预留20米接入原有配电箱；墙体垂直段按凿槽暗敷计取，吊顶内按明配管敷设计支吊。 2、给水系统按平面量取完整，水槽处计入水龙头。 3、排水系统算至外墙皮1.5米处，水槽不计。 4、原空调设备拆除按150元/台计取。 5、新增空调设备按1.5匹壁挂式空调计取。 6、排气扇按350*350机械排气扇功率60W计取。